Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Специальное машиностроение»

Кафедра «Автономные информационные и управляющие системы»

Лабораторная работа №7

по дисциплине

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЦЕПЕЙ»

Анализ первичных параметров пассивных

четырехполюсников

Вариант № 1

Выполнил ст. группы РЛ6-41

Филимонов Степан

Фамилия И.О.

Проверил Копейкин Р. Е.

Оценка в баллах_________

Москва, 2022

Цель работы: изучить первичные характеристики и основные уравнения связи пассивных четырехполюсников, научиться экспериментально определять первичные параметры четырёхполюсника в режимах холостого хода и короткого замыкания.

Задание:

Рис. 7.1. Электрическая схема пассивного четырехполюсника

Параметры цепи:

| L, мГн | C, мкФ | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | Um, В | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8 | 6 | 200 | 2 | 115 | 1000 |

- Рассчитать первичные A, Z, и Y параметры (для расчета рассмотреть исследуемые схемы в режимах холостого хода и короткого замыкания). Результаты занести в табл. 4, в столбец Расчет.

- В программе MicroCap собрать исследуемую схему, согласно своему варианту. Осуществить необходимые режимы работы четырёхполюсников.

- Измерить требуемы первичные параметры четырехполюсников, воспользовавшись функцией частотного анализа (AC) и занести их в таблицу 4, в столбец Измерено.

- Сопоставить вычисленные и измеренные первичные параметры четырехполюсников. Вычислить среднее значение погрешности измерений. Сделать выводы.

Расчёт первичных параметров

Обозначим на схеме токи, напряжения, узлы, первичные (входные) и вторичные (выходные) зажимы (Рис. 7.2).

Рис.7.2. Схема пассивного четырехполюсника

Рассчитаем реактивные сопротивления схемы:

XL=ωL=2πfL=2×3.14×1000×2×10−3=12.560 Ом;

XC=1ωC=12πfC=12×3.14×1000×8×10−6=19.90 Ом.

Рассчитаем комплексные реактивные сопротивления относительно узлов схемы:

Zcd=R∙−jXCR−jXC=

Zab=R2∙R1+jXLR2+R1+jXL=

Нарисуем эквивалентную схему

Рис. 7.3. Эквивалентная схема пассивного четырехполюсника

1. Рассчитаем А-параметры через режимы холостого хода и короткого замыкания. Запишем уравнения связи четырехполюсника в А-форме. При выбранном направлении тока I2, уравнения связи будут иметь вид:

U1=A11U2−A12I2I1=A21U2−A22I2                                                                                  (1)

Идея в том, чтобы обнулить напряжения и токи в правой части уравнения.

1.1. Обнулим сначала ток I2=0.  Это означает наличие в правой части схемы, на клеммах 2−2’ режима холостого хода. При этом уравнения (1) будут иметь следующий вид:

U1хх=A11U2хх; I1хх=A21U2хх .                                                                  (2)

Запишем уравнение по 2-му закону Кирхгофа для 1-го контура (Рис. 7.3)

U1хх=I1хх∙Zcd+Zab,                                                                                    (3)

и для второго контура

U2хх=I1хх∙Zab.                                                                                           (4)

Из уравнения (4) получаем

I1хх=1ZabU2хх.                                                                                              (5)

Сравнивая (5) и 2-ое уравнение из (2), видим, что

A21=1Zab= 0.0359 - 0.0648i См

Подставим (5) в (3), получим

U1хх=Zcd+ZabZabU2хх.                                                                                   (6)

Сравнивая (6) и первое уравнение из (2), видим, что

A11=Zcd+ZabZab= 1.0583 - 0.1355i

1.2. Теперь, в правой части уравнений (1) обнулим напряжение U2=0, это эквивалентно режиму короткого замыкания на 2−2’ (т.е. 2 соединена с 2’). Тогда уравнения (1) будут иметь вид:

U1кз=−A12I2кз;    I1кз=−A22I2кз.                                                          (7)

Так как ток I1кз идет по закоротке 2−2’ ,

I1кз=−I2кз.                                                                                                              (8)

Сравнивая второе уравнение из (7) и (8), видим, что

A22=1.

Уравнение по 2-му ЗК для 1-го контура (рис. 7.3)

U1кз=I1кз∙Zcd=−Zcd∙I2кз.                                                                   (9)

Сравнивая (9) и первое уравнение из (7), видим, что

A12=Zcd= 1.9800 - 0.1991i Ом

2. Расчет Z-параметров:

Запишем уравнения связи четырехполюсника в Z-форме. При выбранном направлении тока I2, уравнения связи будут иметь вид:

U1=Z11I1+Z12I2U2=Z21I1+Z22I2                                                                                  (11)

В правой части уравнения (11) стоят два тока, для того чтобы найти коэффициенты Z будем поочередно их обнулять.

2.1. Обнулим сначала ток I2=0.  Это означает наличие в  правой части схемы, на клеммах 2−2’ режима холостого хода. При этом уравнения (11) будут иметь следующий вид:

U1хх=Z11I1хх ; U2хх=Z21I1хх .                                                               (12)

Z11 – сопротивление четырехполюсника относительно зажимов 1-1’ при холостом ходе на зажимах 2-2’, сравнивая (3) и первое уравнение из (12), видим, что:

Z11=U1ххI1хх=Zcd+Zab=8.5251 +11.6020i Ом

Z21 – сопротивление четырехполюсника относительно зажимов 2-2’ при холостом ходе на зажимах 2-2’, сравнивая (4) и второе уравнение из (12), видим, что:

Z21=U2ххI1хх=Zab=6.5451 +11.8011i Ом

2.2. Теперь в уравнениях (11) обнулим ток  I1=0, это эквивалентно режиму холостого хода на зажимах 1−1’ , а уравнения (11) преобразуются к виду:

U1хх=Z12I2хх; U2хх=Z22I2хх                                                                 (13)

Уравнение по 2-му ЗК для 1-го контура (рис. 7.3) будет иметь вид:

U1хх=ZabI2хх.                                                                                          (14)

Сравнивая (14) и первое уравнение из (13), видим, что

Z12=U1ххI2хх=Zab=6.5451 +11.8011i Ом

Уравнение по 2-му ЗК для 2-го контура (рис. 7.3) тоже будет иметь вид (14), а значит:

Z22=U2ххI1хх=Zab=6.5451 +11.8011i Ом

3. Расчет Y-параметров:

Запишем уравнения связи четырехполюсника в Y-форме. При выбранном направлении тока I2, уравнения связи будут иметь вид:

I1=Y11U1+Y12U2I2=Y21U1+Y22U2    (15)

В правой части уравнения (15) стоят два напряжения, для того чтобы найти коэффициенты Y будем поочередно их обнулять.

3.1. Обнулим сначала напряжение U2=0.  Это означает наличие в  правой части схемы, на клеммах 2−2’ режима короткого замыкания (т.е. 2 соединена с 2’). При этом уравнения (15) будут иметь следующий вид:

I1кз=Y11U1кз; I2кз=Y21U1кз.                                                                (16)

Так как ток I1кз идет по закоротке 2−2’ , уравнение по 2-му ЗК для 1-го контура рис. 7.3 будет иметь вид:

U1кз=I1кз∙Zcd, отсюда

I1кз=1Zcd∙U1кз.                                                                                         (17)

Сравнивая (17) и 1-ое уравнение из (16), видим

Y11=I1кзU1кз=1Zcd=0.5000 + 0.0503i См

Заметим, что I1кз=−I2кз, а значит уравнение (17) можно записать

I2кз=−1Zcd∙U1кз .                                                                                     (18)

Сравнивая (18) и 2-ое уравнение из (16), видим

Y21=I2кзU1кз=−1Zcd=−0.5000 − 0.0503i См

3.2. Теперь обнулим напряжение U1=0. Это эквивалентно режиму короткого замыкания на клеммах 1−1’ (т.е. 1 соединяется с 1’ рис. 7.4)

Рис. 7.4. Короткое замыкание на зажимах 1-1’

Уравнения (15) теперь будут иметь следующий вид:

I1кз=Y12U2кз; I2кз=Y22U2кз.                                                                 (19)

Так как зажим 1 соединен с 1’, относительно зажимов 2-2’ сопротивления Zcd и Zab будут соединены параллельно (рис. 7.4), и по 2-му ЗК для контура 2:

U2кз=I2кз∙Zcd∙ZabZcd+Zab , отсюда  I2кз=Zcd+ZabZcd∙Zab∙U2кз .                                  (20)

Сравнивая 2-ое уравнение из (19) и (20), видим, что

Y22=I2кзU2кз=Zcd+ZabZcd∙Zab= 0.5359 − 0.0145i См

Обозначим на схеме ток I'1=−I1кз. По схеме рис. 7.4 видим, что

U2кз=I'1∙Zcd  отсюда   I1кз=−1ZcdU2кз .                                               (21)

Сравнивая 1-ое уравнение из (19) и (21), видим, что

Y12=I1кзU2кз=−1Zcd=−0.5000 − 0.0503i См

Пересчитаем числа в показательной форме и занесем результаты расчетов в табл. 4 методических указаний в столбцы Расчет

Экспериментальное определение первичных параметров

- Соберем схему четырехполюсника в среде Microcap.

Рис. 7.5. Модель электрической схемы в среде Microcap

На вход будем подавать синусоидальное напряжение с амплитудой 115 В и частотой 1 кГц, согласно варианту.

Рис. 7.5. Параметры настройки источника синусоидального напряжения

Для измерения первичных параметров воспользуемся возможностями частотного анализа (AC), в окне установок зададим диапазон частот, количество точек (Рис. 3)

Измерение коэффициентов А:

В правой части схемы, на клеммах 2−2’ – холостой ход: Ток I2=0.

Определение коэффициента А11:
Определение нужного отношения:

A11=U1U2I2=0= v(V1)v(R3)

Зададим полученное выражение в окне частотного анализа для АЧХ и ФЧХ (Рис. 7.6)

Рис. 7.6. Окно установок частотного анализа.

Запустим анализ. Получим следующие характеристики

АЧХ:

ФЧХ:

Измерим на частоте 1000 Гц значение амплитуды и фазы комплексного числа. Результаты занесем в таблицу 4.

Определение коэффициента А21:
Определение нужного отношения:

A21=I1U2I2=0= −i(V1)v(R3)

АЧХ

ФЧХ

Изменим схему: В правой части схемы, на клеммах 2−2’ – короткое замыкание: Напряжение U2=0.

Определение коэффициента А12:
Определение нужного отношения:

A12=U1I2U2=0= U1I1U2=0=v(V1)−i(V1)

АЧХ

ФЧХ

Определение коэффициента А22:

Определение нужного отношения:

A22=I1I2U2=0=I1I1U2=0= −i(V1)−i(V1)

АЧХ

ФЧХ

Измерение коэффициентов Z:

В правой части схемы, на клеммах 2−2’ – холостой ход: Ток I2=0.

Определение коэффициента Z11:
Определение нужного отношения:

Z11=U1I1I2'=0= v(V1)−i(V1)

АЧХ

ФЧХ

Определение коэффициента Z21:
Определение нужного отношения:

Z21=U2I1I2=0= vR3iV1

АЧХ

ФЧХ

Изменим схему: Переносим источник в правую часть схемы на клеммы 2−2’, на клеммах 1−1’ – холостой ход: Ток I1=0.

Определение коэффициента Z12:

Z12=U1I2I1=0= v2−iV1

АЧХ

ФЧХ

Определение коэффициента Z22:
Определение нужного отношения:

Z22=U2I2I1=0= vR3−iV1

AЧХ

ФЧХ

Измерение коэффициентов Y:

В правой части схемы, на клеммах 2−2’ – короткое замыкание: Напряжение U2=0.

Определение коэффициента Y11:
Определение нужного отношения:

Y11=I1U1U2=0= −iV1vV1

АЧХ

ФЧХ

Определение коэффициента Y21:
Определение нужного отношения:

Y21=I2U1U2=0= iV1vV1

ФЧХ

Изменим схему: Перенесем источник в правую часть схемы на клеммы 2−2’, на клеммах 1−1’ – короткое замыкание: Напряжение U1=0.

Определение коэффициента Y12:
Определение нужного отношения:

Y12=I1U2U1=0= −iR1+iC1vV1

АЧХ

ФЧХ

Определение коэффициента Y22:
Определение нужного отношения:

Y22=I2U2U1=0= −iV1vV1

АЧХ

ФЧХ

Занесем результаты измерений в табл. 4 в  столбцы Измерено

Таблица 4. Результаты расчетов и измерений первичных параметров

| Параметры четырех- полюсника | Расчет |  | Измерено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль | Аргумент (в град) | АЧХ | ФЧХ |
| А11 | 1.0669 | -7.2946 | 1.067 | -7.33 |
| А12 | 1.9900 | -5.7407 | 1.99 | -5,742 |
| A21 | 0.0741 | -60.9863 | 0,074 | -60,91 |
| A22 | 1.0000 | 0 | 1 | 0 |
| Z11 | 14.3974 | 53.6918 | 14.402 | 53,66 |
| Z12 | 13.4946 | 60.9863 | 13.497 | 60,995 |
| Z21 | 13.4946 | 60.9863 | 13.5 | 61,001 |
| Z22 | 13.4946 | 60.9863 | 13.5 | -119,010 |
| Y11 | 0.5025 | 5.7407 | 0.5025 | 5.7404 |
| Y12 | 0.5025 | -174.2593 | 0.502521 | -174,283 |
| Y21 | 0.5025 | -174.2593 | 0.5025 | -174.283 |
| Y22 | 0.5361 | -1.5539 | 0.536131 | -1.562 |

Вычисление среднего значения погрешности по модулю и по фазе:

∆x1=1NiN∆xi

Выводы:

Я выполнил все цели работы.

Приложение

Вычисления с заданными параметрами, с учетом изменений схемы и связи параметров между собой, выполнены в среде MatLAB

(вычисления можно выполнить в другой вычислительной среде или вручную)

% Исходные данные и расчёт реактивных сопротивлений

R1=6;

R2=200;

R3=2;

f=1000;

C=8*10^-6;

L=2*10^-3;

Xc=1/(2*pi*f*C);

Xl=2*pi*f*L;

% Расчёт комплексных сопротивлений между точками схемы

Zab=R2*(R1+1i*Xl)/(R2+R1+1i*Xl);

Zcd=R3*(-1i*Xc)/(R3-1i*Xc);

%Расчёт А-параметров

% в алгебраической форме

A11z=(Zab+Zcd)/Zab;

A12z=Zcd;

A21z=1/Zab;

A22z=1;

% Зададим матрицу А

A=[A11z A12z;

A21z A22z];

disp('A=');

disp(A);

% модули комплексных чисел матрицы А

modA=abs(A);

disp('modA=');

disp(modA);

% аргументы комплексных чисел матрицы А в градусах

argA=angle(A)*(180/pi);

disp('argA=');

disp(argA);

%Расчёт Z-параметров

% в алгебраической форме

Z11z=Zab+Zcd;

Z12z=Zab;

Z21z=Zab;

Z22z=Zab;

% Зададим матрицу Z

Z=[Z11z Z12z;

Z21z Z22z];

disp('Z=');

disp(Z);

% модули комплексных чисел матрицы Z

modZ=abs(Z);

disp('modZ=');

disp(modZ);

% аргументы комплексных чисел матрицы Z в градусах

argZ=angle(Z)*(180/pi);

disp('argZ=');

disp(argZ);

%Рассчет Y-параметров

% в алгеброической форме

Y11z=1/Zcd;

Y12z=-1/Zcd;

Y21z=-1/Zcd;

Y22z=(Zab+Zcd)/(Zab*Zcd);

% Зададим матрицу Y

Y=[Y11z Y12z;

Y21z Y22z];

disp('Y=');

disp(YZ);

% модули комплексных чисел матрицы Y

modY=abs(Y);

disp('modY=');

disp(modY);

% аргументы комплексных чисел матрицы Y в градусах

argY=angle(YZ)*(180/pi);

disp('argY=');

disp(argY);

Результаты вычислений

A=

1.0583 - 0.1355i   1.9800 - 0.1991i

0.0359 - 0.0648i   1.0000 + 0.0000i

modA=

1.0669    1.9900

0.0741    1.0000

argA=

-7.2946   -5.7407

-60.9863         0

Z=

8.5251 +11.6020i   6.5451 +11.8011i

6.5451 +11.8011i   6.5451 +11.8011i

modZ=

14.3974   13.4946

13.4946   13.4946

argZ=

53.6918   60.9863

60.9863   60.9863

Y=

0.5000 + 0.0503i  -0.5000 - 0.0503i

-0.5000 - 0.0503i   0.5359 - 0.0145i

modY=

0.5025    0.5025

0.5025    0.5361

argY=

5.7407 -174.2593

-174.2593   -1.5539